ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по поставке КТП-400/6/0,4кВ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Силовое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Подстанция комплектная двухтрансформаторная напряжением 6/04кВ с трансформаторами мощностью, 400 кВ·А, Габаритные размеры 6000 х 3000 (+/- 3%) | 1 подстанция | 1 |  |
| 2 | Исполнение стеновых панелей |  | киоск |  |
| 3. | Исполнение вводов :воздух (В),кабель (К) |  | К-К-К |  |
| 4 | Защита трансформатора, предохранитель ПКТ-103 | шт. | 6 |  |
| 5. | Вводной коммутационный аппарат : Рубильник РЕ-19-39 630 А | шт. | 2 |  |
| 6. | Коммутационный аппарат в отходящих линиях ARS-2 | шт. | 7 |  |
| 7. | В УВН коммутационный аппарат линейный ВНА -10/630 | шт. | 4 |  |
| 8 | В УВН коммутационный аппарат трансформаторный РВЗ-10/630 | шт. | 2 |  |
| 9 | Предохранители 250 А | шт. | 21 |  |
| 10 | Трансформаторы тока Т-0,66 ТШ-0.66 600/5 | Шт. | 6 |  |
| 11 | Учет электроэнергии (Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | шт. | 1 |  |
| 12 | Приборы контроля тока и напряжения на каждую отходящую линию + общий ввод + уличное освещение | комплект | 7 |  |
| 13 | Фидер уличного освещения на фотореле (250А) | шт. | 1 |  |
| 14 | Конденсаторная установка, работающая в автономном режиме на шинах 0,4 кВ УКМ58-0.4-133-33,3-У3/133кВАр I -191,5 А | шт. | 1 |  |

Условия выполнения и требования

Требования к результатам работ: выполнение работ качественно согласно действующей    нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 ). При некачественном выполнении работ, работы к оплате не принимаются. Устранение недостатков в соответствии с нормативно-правовыми требованиями за счет исполнителя.

Доставка осуществляется  до склада МУП «Александровэлектросеть»